- АДМИНИСТРАЦИЯ  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ,  АРХИТЕКТУРЫ  И  гРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

- РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

- (ГАУ РО «ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»)

Муниципальный контракт № 22 от 06.02.2008г.

- Дополнительное соглашение № 1 от 31.07.2009г.

- Дополнительное соглашение № 2 от 11.01.2011г.

- Генеральный план Малолученского сельского поселения

- Дубовского района Ростовской области

- 01/09-08-ГП

- Том I

- Положение о территориальном планировании

- (Утверждаемая часть)

Ростов-на-Дону

2011 год

- АДМИНИСТРАЦИЯ  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ,  АРХИТЕКТУРЫ  И  гРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

- РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

- (ГАУ РО «ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»)

Муниципальный контракт № 22 от 06.02.2008г.

- Дополнительное соглашение № 1 от 31.07.2009г.

- Дополнительное соглашение № 2 от 11.01.2011г.

Генеральный план Малолученского сельского поселения

Дубовского района Ростовской области

01/09-08-ГП

Том I

Положение о территориальном планировании

(Утверждаемая часть)

Директор                                                                                  Т. Г. Морозова

Главный архитектор проекта                                                 Ю. А. Шапошникова

Ростов-на-Дону

2011 год

Состав проекта

А. Пояснительная записка

Том I.  Положения о территориальном планировании. (Утверждаемая  часть).

- Том II. Проектная организация территории. Обоснование предложений по территориальному планированию. (Обосновывающая часть).

Б. Графические материалы

- Ситуационный план расположения сельского поселения на территории муниципального района   М 1:100 000, ГП, лист 1.

- План современного использования территории (опорный план) с отображением границ земель различной категории  М 1:25 000, ГП, лист 2.

- Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения  М 1: 25 000, ГП, лист 3.

- Генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж)              М 1: 25 000, ГП, лист 4.

- Схема планируемых границ функциональных зон  М 1:25 000, ГП, лист 5.

- Схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма.  М 1:25 000, ГП, лист 6.

- Схема градостроительного развития системы общественных центров сельского поселения и размещения учреждений и предприятий обслуживания  М 1:25000, ГП, лист 7.

- Схема градостроительной реорганизации производственных территорий    М 1: 25 000, ГП, лист 7.

- Схема транспортной инфраструктуры М 1: 25 000, ГП, лист 6.

- Схема водоснабжения и канализации  М 1: 25 000, ГП, лист 8.

- Схема энергоснабжения М 1: 25 000, ГП, лист 8.

- Схема теплоснабжения М 1: 25 000, ГП, лист 8.

- Схема газоснабжения М 1: 25 000, ГП, лист 8.

Генеральный план ст. Малая Лучка и х. Кривский

- План современного использования территории М 1: 5 000, ГП, лист 9.

- Схема генерального плана М 1:5 000, ГП, лист 10.

- Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке  М 1:5000, ГП,   лист 10.

- Схема размещения комплексного жилищного строительства c выделением первой очереди строительства М 1: 5 000, ГП, лист 10.

- Схема инженерной подготовки и благоустройства территории М 1:5000, ГП, лист 11.

Генеральный план х. Алдабульский

- План современного использования территории М 1: 5 000, ГП, лист 12.

- Схема генерального плана М 1:5 000, ГП, лист 13.

- Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке  М 1: 5000, ГП, лист 13.

- Схема размещения комплексного жилищного строительства c выделением первой очереди строительства М 1: 5 000, ГП, лист 13.

- Схема инженерной подготовки и благоустройства территории М 1: 5 000, ГП, лист 14.

Генеральный план ст. Баклановская

- План современного использования территории М 1: 5 000, ГП, лист 15.

- Схема генерального плана М 1:5 000, ГП, лист 16.

- Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке  М 1: 5000, ГП, лист 16.

- Схема размещения комплексного жилищного строительства c выделением первой очереди строительства М 1: 5 000, ГП, лист 16.

Схема инженерной подготовки и благоустройства территории М 1: 5 000, ГП, лист 17.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение..........................................................................................................................6

- Цели и задачи генерального плана......................................................................8

- Основные положения...............................................................................................9

  - Экономическое развитие..................................................................................10

  - Население, жилой фонд и культурно-бытовое обслуживание................10

  - Планировочная организация территории и функциональное зонирование.........................................................................................................12

  - Рекреация и ландшафтная организация территории..................................13

  - Инженерно-техническая инфраструктура...............................................13

  - Инженерно-транспортная инфраструктура...............................................23

  - Охрана окружающей среды, мероприятия по защите окружающей среды....................................................................................................................24

- Технико-экономические показатели..................................................................27

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Малолученского сельского поселения (ст. Малая Лучка, х. Кривский, х. Алдабульский, ст. Баклановская) разработан Государственным автономным учреждением Ростовской области «Региональный институт территориально-градостроительного проектирования» (ГАУ РО «Институт градостроительства»).

В основу разработки генерального плана Малолученского сельского поселения положены следующие материалы:

- Задание на разработку градостроительной документации, согласованное Министерством территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области и утвержденное Главой Администрации Дубовского района Ростовской области.

- Схема землеустройства территории Малолученского сельского поселения.

- Схема территориального планирования Ростовской области, разработанная ФГУП «РосНИПИУрбанистики», г. Санкт-Петербург, 2005г.

- Схема территориального планирования юго-западного района Ростовской области (Ростовской агломерации), разработанная ФГУП «РосНИПИУрбанистики», г. Санкт-Петербург, 2007 г.

- Справки местной администрации и районных организаций.

- Материалы по отводу земельных участков.

- Материалы обследования.

- Статистические данные, представленные Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, 2007 г.

Градостроительная документация соответствует требованиям:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации, от 29.12.2004 г., №190-ФЗ;

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации от 29.10.2002 г. №150 (в части, не противоречащей ГК РФ);

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (редакция 2007г.)

- Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области, 2007 г.

Градостроительная документация разработана на основе картографического материала М 1:100 000, 1:25 000 и 1:5 000, выполненной ООО «ДонГеоИнформатика» в 2008 году и представленного Заказчиком в электронном виде и на бумажных носителях, с грифом ДСП.

Генеральный план разработан авторским коллективом:

| Главный архитектор проекта Архитекторы Экономисты Начальник отдела транспортной и инженерной инфраструктуры | Ю. А. Шапошникова М. В. Митина И. А. Ботова Е. В. Соболева Т. Н. Марышева И. В. Христич Н. Б. Смирнов |
| --- | --- |

СПРАВКА ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА ПРОЕКТА

Настоящий проект выполнен в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, а также действующими на территории Российской Федерации строительными, санитарно-гигиеническими, экологическими и обеспечивающими пожарную безопасность нормами и правилами.

Главный архитектор проекта           ________________         Ю. А. Шапошникова

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Генеральный план Малолученского сельского поселения определяет основные направления территориального развития и границы функциональных зон, принципиальные решения по жилищному строительству и объему планируемого капитального строительства, улучшение экологической ситуации, а также размещение объектов по этапам строительства (первая очередь – 5 лет; расчетный срок – 20 лет) и на перспективу, за пределами расчетного срока.

В проекте даны решения по транспортному обслуживанию, по инженерному обеспечению, благоустройству и инженерной подготовке территории, по оздоровлению окружающей среды, а также разработаны градоэкологические мероприятия.

Решения генерального плана направлены, в первую очередь, на создание высокого уровня комфортности на территории Малолученского сельского поселения.

- ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Малолученское сельское поселение расположено на северо-западе Дубовского района Ростовской области. Административный центр поселения -  станица Малая Лучка. Также в состав поселения входят: хутор Алдабульский, хутор Кривский и  станица Баклановская.

Расстояние от административного центра да районного центра –                   с. Дубовское – 55 км., до ближайшей железнодорожной станции – Ремонтная –   55 км., до областного центра – г. Ростова-на-Дону – 315 км. По территории Малолученского сельского поселения проходит дорога межмуниципального значения «г. Волгодонск – с. Дубовское» – ст. Малая Лучка. Участок дороги от станицы Малая Лучка до х. Кривский является дорогой местного значения. Железнодорожный и водный транспорт в поселении отсутствует.

В Малолученском сельском поселении население концентрируется в четырех населённых пунктах, расположенных вдоль побережья Цимлянского водохранилища. Хозяйственный профиль поселения – аграрный. Промышленные предприятия в поселении отсутствуют.

Административный центр выполняет также функции центра обслуживания населения Малолученского сельского поселения. Учитывая эти факторы             ст. Малая Лучка относится к обслуживающим центрам местного значения.

В сфере градостроительной деятельности генплан является правовым актом территориального планирования, на основании которого юридически обоснованно осуществляется выполнение последующих этапов градостроительной деятельности:

- подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения;

- подготовка градостроительных планов земельных участков.

  - Экономическое развитие

- Дальнейшее развитие экономики Малолученского сельского поселения как многофункционального поселения.

- Развитие сельского и рыбного хозяйства, связанного с наличием высокоплодородных сельскохозяйственных угодий и расположением поселения на берегу Цимлянского водохранилища, что обеспечивает его водными ресурсами.

- На базе существующего сельскохозяйственного производства возможно создание предприятий перерабатывающей промышленности.

- Возрастание доли нематериальной сферы обслуживания сельского населения, что включает в себя отрасли инженерно-технической и социальной инфраструктур. К этому можно отнести обслуживание жилого фонда, частного автопарка, строительство и ремонт недвижимости, более широкий обхват обслуживания профилактической медицины, физкультуры и спорта.

- Расположение населенных пунктов вдоль береговой линии Цимлянского водохранилища дает возможность развивать рекреационную зону местного значения.

  - Население, жилой фонд и культурно-бытовое обслуживание.

Население

Население Малолученского сельского поселения на 01.01.2009 г.составляет  998 человек.

Численность населения на первую очередь – 997 чел;

на расчетный срок – 995 чел.

| Наименование | Функциональное значение | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год 2009 | Первая очередь | Расчетный срок |
| Малолученское сп | сельское поселение | 998 | 997 | 995 |
| ст. Малая Лучка | административный центр | 492 | 494 | 502 |
| х. Кривский | хутор | 78 | 77 | 73 |
| ст. Баклановская | станица | 186 | 185 | 183 |
| х. Алдабульский | хутор | 242 | 241 | 237 |

Жилой фонд

Существующий жилой фонд по данным 2009г. составил 20,7 тыс.м2.

Расчет нового жилищного строительства производился по формуле:

Жп,р=Нп,р×Оп,р

| Населённый пункт | Сущ. полож., тыс. м2 | Население на 1 очередь, чел. | Обесп. На 1 очередь | Жил. фонд на 1 очередь, тыс. м2 | Население на расчетный срок (РС) | Обесп. на расчетный срок | Жил. фонд на РС тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.Малая Лучка | 10 | 494 | 22,7 | 11,2 | 502 | 29,2 | 14,7 |
| х.Кривский | 2,4 | 77 | 31,2 | 2,4* | 73 | 32,9 | 2,4* |
| ст.Баклановская | 3 | 185 | 22,7 | 4,2 | 183 | 29,2 | 5,3 |
| х.Алдабульский | 5,3 | 241 | 22,7 | 5,5 | 237 | 29,2 | 6,9 |
| Всего | 20,7 | 997 | 23,4 | 23,3 | 995 | 29,4 | 29,3 |

Размещение нового жилищного строительства будет производиться на пустырях в структуре населённых пунктов, новых территориях и частично на бывших коммунально-складских территориях.

Культурно-бытовое обслуживание

- Формирование основных планировочных и композиционных осей и центров объектами общественно-делового и культурно-развлекательного назначения.

- Организация рекреационных территорий, размещение спортивных сооружений и спортивных площадок для отдыха жителей поселения.

- Строительство торгового центра/рынка и предприятий общественного питания в местах максимальной плотности дневного населения ст. Малая Лучка.

- Реконструкция и расширение сельского клуба.

- Строительство многофункционального спортивного комплекса в ст. Малая Лучка и организация плоскостных спортивных сооружений в каждом населённом пункте СП.

- Реконструкция и увеличение вместимости в СОШ ст. Малая Лучка.

- Организация аптечного пункта в ст. Малая Лучка.

  - Планировочная организация территории                                                        и функциональное зонирование

- Развитие  сложившейся планировочной структуры Малолученского сельского поселения, состоящей из 4-х планировочных объектов: ст. Малая Лучка, х. Кривский, х. Алдабульский, ст. Баклановская.

- Развитие ст. Малая Лучка, расположенной на берегу Цимлянского водохранилища. Развитие ее структуры, расположение функциональных зон – общественно-деловая в центральной части, селитебная зона на северо-востоке территории,  производственная и коммунально-складская зона на юго-западе.

- Развитие основных функциональных зон сельского поселения: жилых, производственных, общественно-деловых, рекреационных.

- Развитие х. Кривский, х. Алдабульский, ст. Баклановской – организация общественных центров.

- Формирование рекреационной зоны на берегу Цимлянского водохранилища с созданием композиционных выходов. Создание благоустроенных зон отдыха (парки, пляж, спортивные объекты).

- Развитие общественно-деловых центров вдоль основных планировочных осей.

- Упорядочение ранее застроенных зон производственного и инженерно-транспортного назначения.

- Развитие планировочной структуры за счет строительства новых и реконструкции существующих дорог с целью обеспечения надежной и удобной связи между населенными пунктами.

- Развитие улично-дорожной сети и системы линейных зеленых насаждений для обеспечения удобной доступности основных общественно значимых объектов на территории ст. Малая Лучка, х. Кривский, х. Алдабульский,   ст. Баклановская.

- Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры.

- Формирование санитарно-защитных зон.

- Формирование и организация режима зон охраны источников водоснабжения, открытых водоемов и объектов природы.

  - Рекреация и ландшафтная организация территории

- На территории населенных пунктов созданы условия для отдыха, развлечений, улучшения экологического состояния территории путем создания крупных озелененных пространств, системы зеленых насаждений общего пользования.

- Согласно схеме территориального планирования Цимлянской туристско-рекреационной зоны Малолученское СП входит в Дубовскую туристско-рекреационную зону. В связи с этим генеральным планом предусмотрен ряд мероприятий по развитию туризма, как на местном уровне, так и, возможно, на областном.

2.5 Инженерно-транспортная инфраструктура

В целях развития систем инженерно-технического обеспечения Малолученского сельского поселения Дубовского района проектом генерального плана предлагается перечень мероприятий по территориальному планированию. Очередность и сроки выполнения работ по развитию систем инженерно-технического обеспечения определяются администрацией поселения в перечне мероприятий по реализации генерального плана с учетом программ социально-экономического развития района и поселения, возможностей финансирования и планов строительства объектов жилищного, коммунально-бытового и сельскохозяйственного назначения.

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территорий, выполненные по удельным и укрупненным показателям на основании гипотезы развития поселения, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования: при выполнении документации по планировке территорий и разработке проектной документации на строительство. В случае размещения на территории поселения объектов рекреационного назначения, должны быть определены дополнительные нагрузки по всем системам инженерно-технического обеспечения в соответствии с параметрами объектов (общая площадь, вместимость).

Предлагаемые в проекте генерального плана схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения обозначают необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения сооружений. При выполнении проектов планировки, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения. Точки присоединения проектируемых сетей к существующим сетям и сооружениям так же определяются на основании технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций.

После утверждения генерального плана, рекомендуется заказать в специализированных организациях отраслевые схемы развития систем инженерно-технического обеспечения поселения. Разработанные в увязке с планами размещения объектов капитального строительства схемы, будут являться основой для формирования соответствующих муниципальных программ развития систем инженерно-технического обеспечения.

При разработке муниципальных программ необходимо уделять особое внимание вопросам энергосбережения, учитывая мероприятия, предусмотренные в постановлении администрации Ростовской области от 16.09.2010. № 186 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020г.».

2.5.1 Водоснабжение

Для развития систем водоснабжения проектом генерального плана предполагается проведение следующих мероприятий:

- Необходимо вынести на местность и оборудовать зону I пояса санитарной охраны поверхностного источника в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», границы которой устанавливаются по акватории не менее 100 м во всех направлениях;

- При строительстве и реконструкции водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют более длительный срок службы, чем стальные и чугунные;

- На уличных водопроводных сетях необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

Для всех населенных пунктов поселения после утверждения генерального плана рекомендуется разработать схемы развития систем водоснабжения с размещением напорно-регулирующих сооружений с учетом существующей и перспективной застройки. Указанные схемы должны стать основанием для разработки соответствующей муниципальной программы развития системы водоснабжения поселения. Разработку программы необходимо выполнить с учетом требований постановления администрации Ростовской области от 16.09.2010. № 186 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020г.». Согласно программе основными мероприятиями по энергосбережению в сфере водоснабжения являются:

- определение соответствия оптимального режима эксплуатационных характеристик (напор, расход) мощности и производительности насосных агрегатов и электроприводов;

- выполнение гидравлических расчетов и наладки систем по фактическому состоянию оборудования и трубопроводов;

- сокращение удельного водопотребления в жилищно-коммунальном хозяйстве;

- применение водоводов из пластиковых материалов;

- установка регуляторов давления и вантузов;

- установка индивидуальных приборов учета потребления воды;

- установка частотно-регулируемых приводов на электроприводах повысительных насосных станций и станций подкачки;

- выполнение расчета потребности воды для нужд коммунально-бытовых потребителей;

- пересмотр тарифов водопотребления и водоотведения в коммунальном секторе;

- создание условий для материальной заинтересованности потребителей при установке приборов учета водопотребления;

- реконструкция водопроводных сетей;

- снижение удельных расходов электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды;

- внедрение инновационных решений и технологий во всех циклах использования водных ресурсов.

2.5.2 Водоотведение

Для развития систем водоотведения проектом генерального плана предлагается проведение следующих мероприятий:

- Оборудование населенных пунктов поселения  централизованными системами канализации с очисткой хозяйственно-бытовых сточных вод на локальных поселковых блочно-модульных очистных сооружениях канализации с полным циклом механической и биологической очистки;

- При дальнейшем проектировании, в составе проектов планировки территорий, места размещения ЛОСК подлежат уточнению по условиям организации возможных мест сброса очищенных стоков, согласованных с органами Роспотребнадзора, охраны природы, бассейновым управлением и правообладателями земельных участков;

- Расчетные схемы канализования населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией после утверждения генерального плана поселения в увязке со схемами водоснабжения и соответствующими расчетными расходами хозяйственно-бытовых стоков. Канализование предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОСК путем установки дополнительных модулей;

- При проектировании схем канализации в качестве насосных станций рекомендуется использование автоматизированных колодцевых КНС заводского изготовления;

- Канализационные сети рекомендуется предусматривать из полиэтиленовых труб, имеющих более длительный срок эксплуатации и менее подверженных заилению.

2.5.3 Электроснабжение

Для обеспечения электроэнергией планируемых для развития территорий населенных пунктов проектом генерального плана предлагается развитие сетей 10(6) кВ и 0,4 кВ с установкой в центрах нагрузок новых подстанций 10(6)/0,4 кВ, для которых необходимо предусмотреть земельные участки при разработке проектов планировки территорий.

Схемы электроснабжения территорий перспективного жилищного строительства должны быть разработаны в составе проектов планировки территорий на основании уточненных расчетных нагрузок и технических условий (рекомендаций) энергоснабжающей организации, в которых указываются точки присоединения к существующим сетям и сооружениям, а так же реконструктивные мероприятия, необходимые для обеспечения возможности присоединения. Для объектов производственного (сельскохозяйственного) назначения рекомендуется установка собственных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Проектом генерального плана рекомендуется выполнить реконструкцию участков ВЛ 10 и 0,4 кВ, имеющих значительный износ.

В населенных пунктах рекомендуется замена оголенных проводов на самонесущий изолированный провод, деревянных опор - на железобетонные.

Так же проектом генерального плана рекомендуется выполнить реконструкцию сетей уличного освещения в населенных пунктах с установкой оборудования для автоматического управления освещением и монтажом энергосберегающих ламп в светильниках.

2.5.4 Тепло- и газоснабжение

Для развития теплоснабжения и обеспечения газификации поселения, проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия:

- Выполнение работ по реконструкции котельной, с модернизацией установленного оборудования, с перспективой перевода на газообразное топливо при газификации населенных пунктов;

- С привлечением специализированной организации выполнить разработку расчетных схем газоснабжения населенных пунктов с учетом перспективы их развития, в соответствии с показателями генерального плана;

- При разработке расчетных схем газоснабжения населенных пунктов следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения;

- Строительство распределительных подземных газопроводов рекомендуется осуществлять из полиэтиленовых труб, которые имеют длительный срок службы и не требуют устройства установок защиты от коррозии.

2.5.5 Системы связи

Проектом генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию систем связи в поселении:

- Для повышения качества связи и увеличения скорости работы информационных сетей в перспективе рекомендуется переход на оптоволоконные линии связи;

- В перспективе перейти на установку мультисервисных платформ, с возможностью предоставления пакетов услуг связи, доступа в Интернет, кабельного телевидения и радиовещания;

- Развитие сетей операторов мобильной связи в целях увеличения зон покрытия для повышения качества связи, переход к технологиям 3G;

- Переход в соответствии с общероссийской программой на цифровое телевизионное вещание в целях повышения качества приема телепрограмм;

- Развитие эфирного радиовещания в диапазонах УКВ и FM;

- Расширение спектра услуг, оказываемых отделениями почтовой связи;

- Оборудование ОПС пунктом коллективного доступа в Интернет для обеспечения возможности приема-передачи сообщений по электронной почте, факсимильной связи, а так же обучения населения основам работы на компьютере.

Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

- Проектом принимаются сложившиеся внешние транспортные связи.

- Предлагается реконструкция автомобильной дороги межмуниципального значения, которая обеспечивает транспортную связь населённых пунктов сельского поселения друг с другом и с межмуниципальной дорогой «г.Волгодонск-с.Дубовское».

- Предусматривается развитие межпоселковых автобусных маршрутов.

Внутренний транспорт

Улично-дорожная сеть

- Проектом предусматривается сохранение сложившейся уличной сети, исключение движения грузового транспорта по жилым улицам, а также создания условий для удобного передвижения инвалидов.

- Улично-дорожная сеть запроектирована исходя из планируемого повышения уровня автомобилизации и требований нормативной пропускной способности.

Автохозяйство

- Проектом предусматривается организовать ряд автостоянок в местах скопления населения, СТО на 1 пост, АЗС на 1 колонку и пожарное депо на 2 машины (I очередь).

  - Охрана окружающей среды,

мероприятия по защите окружающей среды

- Формирование прибрежной зеленой зоны вдоль берега Цимлянского водохранилища, включающей парковую зону, зоны туристического отдыха, пляж, спортивные сооружения. Система озеленения населенных пунктов дополняется озелененными территориями лесного фонда, санитарно-защитными зонами и полезащитными лесополосами.

- Зеленый каркас проектируемой территории состоит из линейных (бульвары, набережные) и площадных (зоны отдыха, скверы) элементов, связанных между собой.

- Озеленение территорий производственных предприятий с учетом санитарных и технологических особенностей производства, функциональных и противопожарных требований, а также архитектурных особенностей планировки и застройки.

Градоэкологические  мероприятия

Охрана  атмосферного  воздуха

- разработка комплексной  системы мониторинга выбросов  загрязняющих веществ;

- создание  зеленных защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц;

- разработка проектов предельно допустимых выбросов  (ПДВ) на предприятиях и СЗЗ.

Охрана поверхностных и подземных вод

- организация отведения поверхностных стоков с территории жилых и производственных зон и  устройство дождевой канализации с очисткой поверхностных стоков с территории баз по техобслуживанию, ремонту и хранению сельхозтехники;

- предотвращение аварийных  сбросов и переливов сточных  вод путем  разработки дополнительных  инженерных мероприятий;

- применение  конструкций и материалов, исключающих утечку и фильтрацию сточных вод в грунт;

- контроль над балансом водопотребления и водоотведения и сокращение безвоздмезных потерь воды путем введения оборота и ее повторного использования;

- организация зон санитарной охраны;

Охрана  почв

- укрепление склонов оврагов, балок посредством озеленения и прокладки по дну открытых ливнестоков;

- восстановление нарушенных земель (в местах карьерных развалов);

- необходим комплекс мероприятий, который включает замену почвенного слоя в особо загрязненных участках.

Растительность

- создание рекреационных зон;

- увеличение объема озеленения территории населенных пунктов с пополнением пород древесных, кустарниковых травяных насаждений;

- благоустройство, уход и новое «зеленое строительство»;

- внедрение приемов компенсационного озеленения при строительстве жилых и административных зданий и производственных объектов;

- устройство защитных лесополос вдоль транспортных магистралей;

- озеленение санитарно-защитных зон с использованием газопоглощающих пород.

Отходы производства и потребления

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов;

- внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение производственных отходов;

- разработка и внедрение схемы санитарной очистки территории поселения  от ТБО (1 очередь).

Шумовая обстановка

- удаление источников шума (коммунально-складских и производственных предприятий) из селитебной территории;

- создание вдоль дорог зеленых насаждений.

Радиационная обстановка

- организация  радиационного контроля;

- эффективность планирования и проведения мероприятий  по радиационной защите в нормальных условиях и в  случае радиационной аварии;

- организация системы информации о радиационной обстановке;

- для защиты населения от радиоактивного заражения рекомендуется в качестве противорадиационных укрытий использовать подвалы жилых домов, общественных и административных зданий, овощехранилищ.

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Территории |  |  |  |  |  |
|  | Территория сельского поселения, всего | га | 37634 | 37634 | 37634 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | га | 23735 | 23735 | 23735 |
|  | земли населенных пунктов | га | 227,5 | 248,6 | 248,6 |
|  | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 49 | 49 | 49 |
|  | земли лесного фонда | га | 3117 | 228 | 228 |
|  | земли водного фонда | га | 10535 | 120 | 120 |
|  | Зоны населенных пунктов, | га | 172,6 | 172,6 | 172,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | жилая зона | га | 72,2 | 85,1 | 105,9 |
|  | общественно-деловая зона | га | - | - | 4,3 |
|  | производственная и коммунально-складская зона | га | 0,8 | 0,8 | 3,1 |
|  | Зоны общеобразовательных учреждений | га | 1 | 1 | 1,3 |
|  | Зоны насаждения общего пользования | га | 5,66 | 5,66 | 48,7 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры | га | 6,7 | 6,7 | 24 |
|  | Иные территориальные зоны | га | 141,1 | 149,34 | 61,3 |
| II. Население |  |  |  |  |  |
|  | Численность населения, всего | чел. | 988 | 997 | 995 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | ст. Малая Лучка | чел. | 492 | 494 | 502 |
|  | х. Кривский | чел. | 78 | 77 | 73 |
|  | ст. Баклановская | чел. | 186 | 185 | 183 |
|  | х. Алдабульский | чел. | 242 | 241 | 237 |
|  | Плотность населения | чел./га | 3,8 |  | 3,0 |
| III. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд, всего | тыс.м2 общ. площади | 20,7 | 23,3 | 29,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | тыс.м2 | 20,7 | 23,3 | 29,3 |
|  | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | − | 20,7 | 20,7 |
|  | Снос жилищного фонда (нарастающим итогом) | тыс.м2 | − | − | − |
|  | Новое строительство, всего | тыс.м2 | − | 2,6 | 8,6 |
|  | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 22 | 23,4 | 29,4 |
| IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требуемая обеспеченность (0,99 тыс. чел) |  |
|  | Детские дошкольные учреждения – всего/ 1000 чел. | мест | 37 | 37 | 37 |
|  | Общеобразовательные школы – всего/ 1000 чел. | мест | 89 | 118 | 118 |
|  | Фельдшерско-акушерские пункты | коек | 2 | 3 | 3 |
|  | Аптеки | м2 общ. площади | - | 14 | 14 |
|  | Предприятия розничной торговли | тыс.м2 торг.площ | 257 | 450 | 450 |
|  | Предприятия общественного питания | мест | 52 | 52 | 52 |
|  | Клубы сельских поселений | мест | 200 | 200 | 200 |
|  | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 13 | 13 | 13 |
|  | Спортивные сооружения | м2 площади зала | 500 | 500 | 500 |
|  | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Отделение связи | 1 объект | 2 | 2 | 2 |
|  | Отделение банка | 1 объект | - | 1 | 1 |
| V. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобуса) в пределах СП | км | – | – | 21,6 |
|  | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 17,92 | – | 106,9 |
|  | Количество транспортных развязок в разных уровнях | ед. | – | – | – |
|  | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | ед. | 131/400 | 157/350 | 188/400 |
| VI. Инженерная инфраструктура (прогноз) |  |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Среднесуточное водопотребление - всего втом числе: - на хозяйственно-питьевые нужды с учетом поливки | тыс. м3/сут. | 0,207 | 0,215 | 0,267 |
| 1.2. | Вторичное использование воды | тыс. м3/сут | - | - | - |
| 1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека с учетом поливки | л/сут. на чел. | 207 | 250 | 250 |
| 2. | Канализация. |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод -всего В том числе: - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/сут. | - | 0,183 0,183 | 0,197 0,197 |
| 3. | Электроснабжение. |  |  |  |  |
| 3.1. | Потребность в электроэнергии – всего В том числе: -на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт х час/год | 1,00 0,78 | 1,05 0,79 | 1,2 0,94 |
| 3.2 | Прирост электрической нагрузки (газифиц./негазифицир.) | кВт | - | 78/95,7 | 108/132,5 |
| 3.3. | Источники покрытия нагрузок |  | ПС «Малолученская» ПС «Жуковская» |  |  |
| 4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1 | Годовая выработка тепла | Гкал | 300 | 330 | 380 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1. | Степень газификации | % | - | 25 | 60 |
| 5.2. | Максимальный часовой расход газа | м3/час | - | 200 | 500 |
| 5.3. | Источник подачи газа |  | АГРС «Дубовская» |  |  |
| 6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.1. | Монтированная емкость АТС | номеров | 128 | 140 | 160 |
| 6.2. | Количество отделений почтовой связи | ед. | 3 | 3 | 3 |
| VII. Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |
|  | Объем бытового мусора | т/год | 449,1 | 520,4 | 809 |
|  | Норма накопления отходов | кг чел./год | 0,450 | 0,522 | 0,813 |
|  | Санкционированные свалки, полигоны | ед. | - | 1 | 1 |
|  | Общая площадь свалок | га | - | 5 | 5 |
| VIII. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
|  | Состояние атмосферного воздуха |  | Норм. | - | - |
|  | Скорость отступления берегового уступа, вследствие оползания | м/год | 1,5 - 2,5 | - | - |
|  | Показатели загрязнения водоёмов 1 категории: - микробиологического загрязнения - химического загрязнения - Вирусное загрязнение | % (проб воды) | 2006 г. -37,9 -33,9 -59,2 | - | - |
|  | Качество воды Цимлянского водохранилища у берегов СП | класс | 3 | - | - |
|  | Территории неблагоприятные в экологическом отношении (загрязненные вредными микроорганизмами свыше ПДК) | га | - | - | - |
|  | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | - | - | - |
|  | Количество ТБО (свалок) не имеющих правоустанавливающих документов | Ед. | 1 | - | - |
|  | Озеленение санитарно-защитных и водоохраной зон (относительно площади сельского поселения) | % | 1,5 | - | 7,8 |
| IX. Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |
|  | Берегоукрепление | м | - | - | 300 |