АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОЛУЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50

29 мая 2012 г.                                                                                        ст. Малая Лучка

«Об утверждении Программы

комплексного развития

систем коммунальной

инфраструктуры поселения»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса»; Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генерального плана муниципального образования Малолученское сельское поселение и Устава  Малолученского  сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования Малолученское сельское поселение на 2012-2015гг и на период до 2025 годы", (далее по тексту Программа) согласно приложению №1.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Администрации Малолученского сельского поселения Клевцовой М.В. обеспечить финансирование мероприятий Программы.

4. Установить, что в ходе реализации Программы, мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат корректировке и учитываются при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год, а также при внесении в бюджет соответствующих изменений.

5. Настоящее постановление   вступает в силу с момента его опубликования

6. Контроль за  выполнением постановления оставляю за собой.

И о Главы Малолученского

сельского поселения                                                            Л.В.Понятова

Утверждаю

И.о. Главы Малолученского

сельского поселения

Л.В.Понятова

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

МАЛОЛУЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУБОВСКОГО райна,

Ростовской области

на 2012-2015гг и на период до 2025 года.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

"МАЛОЛУЧЕНСКОЕ сельское поселение"

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Малолученское сельское поселение Дубовского района, Ростовской обл. на 2012-2015гг и на период до 2025 гг. (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – Градостроительный кодекс Российской Федерации, – Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». – Генеральный план муниципального образования Малолученское сельское поселение Дубовского района, Ростовской обл, разработанный в 2010г. – Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы. – Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2011 годы. – Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области – Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года – Инвестиционная программа Дубовского района на 2009-2011 гг |
| Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения | Основные проблемы: - высокая степень износа основных фондов; - высокий уровень повреждений на 2,5 км сетей; - несоответствие оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению; - несоответствие применяемых технологий ОКК современным нормативным требованиям; - недостаточная пропускная способность сетей. Обоснование необходимости решения: - для обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства необходима разработка единого документа по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в увязке с документами территориального планирования; - соответствие документов территориального планирования требованиям федерального, регионального законодательства. |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования Малолученское сельское поселение. Организации коммунального комплекса Дубовского района, Ростовской области - ООО «Донэнергосбыт,ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Ростовоблгаз» |
| Цель Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Малолученское сельское поселение Дубовского района, Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; 3. обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2012 -2015 и на период до 2025 гг. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2012 - 2015 годы; 2 этап: 2016 - 2025 годы. |
| Основные мероприятия Программы |  |
|  | 1. Газоснабжение Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления с установкой ГРПШ в населенных пунктах поселения - Установка приборов учета |
|  | 2. Водоснабжение - Капитальный ремонт и строительство новых разводящих сетей водопровода в населенных пунктах поселения - Установка приборов учета. - Прокладка водовода - d 110мм от Алдабульских водопроводных сооружений к действующим сетям ст. Малая Лучка, переключение водонапорной башни на кольцевую сеть., капремонт башни - установка регуляторов давления, позволяющих поддерживать давление во внутренних сетях водопровода не более 30 ÷ 45м. в х. Алдабульский, х. Кривский, ст. Баклановская, ст. Малая Лучка. - устройство кольцевой сети с тупиковыми участками объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода Ø 225÷63 мм; |
|  | 3. Водоотведение; - оснащение индивидуальных жилых домов населённых пунктов поселения локальными очистными сооружениями модельного ряда «БИОКСИ» фирмы «ЭКСО», |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 233575 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - Водоотведение: 8209,5 тыс.руб., В том числе по годам: 2012 год – 8209,5тыс.руб. 2013год – - Источники финансирования Программы: -областной бюджет- 6531,5 -местный бюджет- 1678,0 -внебюджетные источники- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; – создание надежной коммунальной инфраструктуры на селе, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития Малолученского сельского поселения; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса Малолученского сельского поселения. |
| Система организации и контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории муниципального образования Малолученское сельское поселение Дубовского района Ростовской области Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального образования Малолученское сельское поселение Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования Малолученского сельское поселение в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

Введение

Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 21.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменило методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, установило систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменило порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года, для всех муниципальных образований в соответствии с данным Законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Малолученское   сельское поселение на 2012 – 2015 и на период до 2025 г разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава муниципального образования Малолученское  сельское поселение и в соответствии с Генеральным планом  Малолученского  сельского поселения

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Малолученского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

# Территория

Муниципальное образование Малолученское сельское поселение расположено на северо-западе Дубовского района, входит в состав Дубовского района, Ростовской области.

Малолученское  сельское поселение граничит:

- на севере с Цимлянским водохранилищем,

- на востоке Волгоградской областью,

- на юге с Жуковским  и Вербовологовским сельскими поселениями  Дубовского района,

- на западе с Цимлянским  водохранилищем

ст Малая Лучка расположен в 55 км к северо-западу от районного центра с. Дубовское, на   берегу Цимлянского водохранилища

Станция Баклановская расположена в 14 км к югу от административного центра ст. Малая Лучка

Хутор Алдабульский находится в 9 км к югу  от  ст. Малая Лучка

Хутор Кривский  расположен в 4 км к  востоку от ст. Малая Лучка, на   берегу Цимлянского водохранилища

Природные условия.

## Климат.

Климат на территории Малолученского сельского поселения континентальный, расположен в зоне умеренно-жаркого климата с недостаточным увлажнением, формирующийся под влиянием восточноевропейских континентальных воздушных масс зимой, атлантических и сухих юго-восточных тропических воздушных масс летом.

Зима умеренно холодная. Среднемесячная температура самого холодного месяца в году (января) равна – 7,4С, абсолютный минимум достигает - 38°С. Продолжительность периода с устойчивыми морозами около трех месяцев. Безморозный период продолжается в среднем 181 дней. Глубина промерзания грунта в среднем составляет 0,8-1,0 м.

Лето в районе жаркое, средняя месячная температура июля +33,7°С, максимальная температура воздуха в этот период может достигать +42°С. Летние дожди отличаются ливневым характером. Максимальное количество осадков выпадает в июле - 51мм осадков, минимальное в сентябре -25мм, при среднегодовом количестве осадков 539 мм.

Годовая сумма осадков, выпадающих на территории Малолученского сельского поселения, находится в пределах 400-450 мм в год, что является средним показателем по Ростовской области.

Преобладающими ветрами являются сухие ветры юго-восточного направления, вызывающие засуху. Среднегодовая скорость ветра составляет 15 м/сек. В годовом ходе наибольшие скорости ветра отмечаются в холодный период (ноябрь – март),  достигая  8м/сек.

Годовой коэффициент увлажнения (цветовой фон) территории поселения составляет менее 0,34.

Средняя годовая относительная влажность составляет 68%. В годовом ходе наибольшая среднемесячная влажность отмечается в декабре и январе (88%). От января к июлю она снижается до 54%.

Число влажных дней (с относительной влажностью более 70%) в среднем составляет 85 за год. Число сухих дней (с относительной влажностью менее 28%) в среднем равно 61 за год.

Величина испарения изменяется от 890мм до1420мм. Превышение испарения над осадками обусловливает значительный дефицит влажности, приводящий к сухости климата. Засухи бывают двух типов: атмосферные и почвенные.

Атмосферные засухи характеризуются высокими температурами и большой сухостью воздуха. Наиболее ранние засухи возможны в апреле; летом их количество постепенно возрастает, достигая максимума в июле – августе. Число дней с атмосферной засухой за теплый период колеблется от 23 до 85 дней. Почвенная засуха наблюдается при высоких температурах воздуха и почвы при недостатке осадков, что вызывает повышенное испарение с поверхности почвы и нарушает водный баланс растений.

При повышении скорости ветра (преимущественно восточный и юго-восточный) в период засухи возникают суховеи, которые особенно опасны в начале вегетационного периода.

## Рельеф.

Территория поселения   ограничена  широко развитой овражно-балочной сетью.  Большинство оврагов приурочено к склонам Цимлянского водохранилища, благодаря чему рельеф склонов характеризуется большой расчлененностью и частыми, иногда сплошными, обнажениями коренных пород.

## Почвы.

Почвенный покров на территории Малолученского сельского поселения неоднороден и характеризуется комплексностью. Основной фон представлен каштановыми почвами, которые характеризуются малой выщелоченностью, неглубоким залеганием карбонатов, извести и гипса, небольшим залеганием  в них гумуса. Плодородие этих почв оценивается до 50 баллов по сто бальной шкале, так как для них характерен постоянный дефицит влаги.

## Лесные ресурсы.

Малолученское сельское поселение, расположено в степной зоне и относится к лесодифицитным районам. Особенность степной зоны состоит в ограниченности условий культивации древостоя. Если по состоянию на конец XIX века на территории области еще существовали небольшие участки естественных лесов в долинах рек, то по состоянию на начало XXI столетия основная масса лесов представлена искусственными лесонасаждениями, что, естественно, влечет за собой необходимость постановки их на охрану и сохранение. В настоящее время по области в целом рубки в промышленных целях запрещены на лесопокрытой площади.

В связи с тем, что лес играет важную средообразующую роль, большое значение имеет не только общая лесопокрытая площадь, но и ее качественный состав.

Площади и запасы приспевающих, спелых и перестойных насаждений уменьшаются из-за действия пожаров и болезней леса.

Распределение лесов по категориям защитности:

- леса, выполняющие защитные функции

- леса, имеющие преимущественно водоохранное значение

- леса, выполняющие санитарно-гигиеническое назначение

- леса, имеющие историческое значение и особо ценные лесные массивы.

Лесной фонд поселения представлен в основном лесопосадками. В лесопосадках поселения имеются охотничьи угодья. В течение трех сезонов, исключая лето, здесь возможна охота на водоплавающую дичь, перепелов, куропаток,  копытных (кабана), а также на пушных зверей (зайца-русака, лисицу, енотовидную собаку).

# 2. Население.

Численность населения муниципального образования Малолученское сельское поселение с подчиненными его администрации населенными пунктами на 01.01.2010 год составила 998человек.

В период 2010 – 2011 гг. наблюдается резкий рост численности населения Малолученского сельского поселения (на 125 человек), далее численность населения держится стабильной.

Изменение численности населения в этот же период происходило неоднозначно по населенным пунктам поселения: в хуторе Алдабульский и ст. Малая Лучка   численность населения росла, а в хуторе Кривский и ст. Баклановская  – сокращалась.

Изменение численности населения коснулось всех категорий населения. В период 2010-2011 год в поселении отмечено уменьшение численности учащихся на 7,2% (52 человека).

К положительному моменту можно отнести рост числа детей дошкольного возраста 0-6 лет на 24,5 % (72 человека) в среднем по поселению.

Динамика численности населения Маллученского сельского поселения на начало года приведена в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1.

| Наименование характеристики | Населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ст. Малая Лучка |  | х. Кривский |  | х.Алдабульский |  | ст. Баклановская |  |
|  | 2010 год | 2011 год | 2010 год | 2011 год | 2010 год | 2011 год | 2010 год | 2011год |
| Численность населения (чел.), в т. ч.: | 429 | 476 | 76 | 79 | 239 | 242 | 186 | 199 |
| работающих | 77 | 89 | 4 | 5 | 21 | 25 | 9 | 12 |
| пенсионеров | 92 | 115 | 13 | 16 | 57 | 62 | 10 | 12 |
| Учащихся | 132 | 118 | 6 | 8 | 22 | 30 | 21 | 25 |
| дошкольного возраста | 55 | 58 | 11 | 10 | 21 | 22 | 13 | 15 |
| Женщин | 243 | 252 | 32 | 37 | 112 | 130 | 99 | 106 |
| Мужчин | 212 | 224 | 45 | 51 | 169 | 188 | 109 | 112 |

По половому признаку наблюдается 2009 году преобладание числа женщин 59,8% (от общей численности населения) над числом мужчин 40,2% (от общей численности населения), что обусловлено разной продолжительностью жизни. Доля пожилого населения составляет 56% и значительно превышает численность детей и молодежи (15,6%).

## Жилой фонд и развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого хутора.

Основные  направления в решении жилищной проблемы

-  уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы населенных пунктов, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов;

Общая площадь жилого фонда поселения составляет 22,2 тыс. м2, основная часть жилого фонда является частной собственностью населения. Основную часть жилого фонда составляют одноэтажные дома с приусадебными участками. Ветхое 1,7 тыс.м2.

Средняя жилищная обеспеченность по Малолученскому сельскому поселению составляет 11,5 м2/чел.

На первую очередь строительства жилищная обеспеченность принимается в размере 20 м2/чел. На расчетный  период (2029г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 25 м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Предлагается

## Развитие жилых зон.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы населенных пунктов, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов;

Сводные данные, предоставленные администрацией Малолученского сельского поселения, свидетельствуют, что в настоящее время общая площадь жилого фонда поселения составляет 9,6 тыс. м2, основная часть жилого фонда является частной собственностью населения. Основную часть жилого фонда составляют одноэтажные дома с приусадебными участками. Ветхое и аварийное жилье составляет 1,7 тыс.м2.

Средняя жилищная обеспеченность по Малолученскому сельскому поселению составляет 11,5 м2/чел.

На расчетный  период Генерального плана (2029г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 25 м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Расчет объемов жилищного строительства:

| № п/п |  | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 9,6 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 25 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 24,91 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 9,6 |

## Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 70 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 45 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений

## Теплоснабжение.

При отсутствии централизованного источника тепловой энергии устройство автономного теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного объекта. Поэтому довольно широкое распространение получают автономные (домовые) котельные, главным образом с использованием электрических (в дальнейшем газовых) модулей. При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофицированном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10 — 20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения в проектируемых секционных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрять прогрессивные автономные источники тепла (АИТ) - поквартирные системы теплоснабжения (как разновидность децентрализации), при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя (у жильца). В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Котел снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Теплогенераторы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г. Москва), показывают, что при 100-процентной плате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования, затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

Теплоснабжение всей новой индивидуальной жилой застройки и общественных зданий и сооружений будет осуществляться от автономных источников тепла на любом доступном виде топлива. При условии газификации от двухконтурных газовых котлов.

Для теплоснабжения детского сада предлагаем отдельностоящий автономный источник тепла (АИТ №1). Тепловая нагрузка д/сада 0,306МВт.

Согласно СП 41-104-2000 (Проектирование автономных источников теплоснабжения) п.3.5. Не допускается проектирование встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений и учреждений отдыха.

Для теплоснабжения производственных предприятий, предлагаем автономный источник тепла (АИТ №3). Тепловая нагрузка котельной 0,424 МВт.

## Газоснабжение.

Теплоснабжение зданий жилых зданий и общественно-деловой застройки предусматривается от различных источников тепла на газовом топливе: от индивидуальных котлов, от автономных источников теплоснабжения (АИТ) встроенных, пристроенных и отдельно стоящих, от автоматизированных двухконтурных котлов со встроенным контуром горячего водоснабжения.

Газоиспользующее оборудование зданий непроизводственного назначения следует предусматривать с отводом продуктов сгорания в атмосферу и с постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией, для теплоснабжения таких зданий допускается предусматривать установку отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 360 кВт во встроенных или пристроенных помещениях, в соответствии с требованиями п.2.7.3 ПБ 12-529-03. При суммарной тепловой мощности  отопительного газового оборудования  свыше 360 кВт следует предусматривать установку в соответствии с требованиями, предъявляемыми к котельным.

Установка газового оборудования в кухнях детских яслей - садов и кафе театров и кинотеатров не допускается.

В лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждениях допускается предусматривать централизованное газоснабжение только в помещениях службы приготовления пищи, центральных заготовочных, лабораториях и стоматологических поликлиниках, размещаемых в отдельно стоящих зданиях.

В каждом доме (квартире) предусмотрена установка:

- для цели пищеприготовления- газовая четырехконфорочная плита;

- для отопления и горячего водоснабжения - автоматизированный двухконтурный котел со встроенным контуром горячего водоснабжения.

В одноквартирных жилых домах могут применяться для теплоснабжения автоматизированные теплогенераторы, работающие на газовом топливе, полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора (СНиП 31-02-2001).

Давление газа перед теплогенераторами должно соответствовать паспортным данным и быть не более 0,003 МПа. Для каждой квартиры и для каждого помещения общественного назначения следует предусматривать прибор коммерческого учета расхода газа. (СП 41-108-2004).

Газоснабжение жилой застройки принято от сети низкого давления.

Сети газопроводов предусматриваются вдоль основных улиц проектируемых кварталов, вдоль существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств.

Газопроводы проектируются подземной прокладки из труб соответствие со СНиП 42-01-2002. Сети низкого давления предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям.

Расчетное среднее давление на входе в ГРП - 0,3 МПа, на выходе не более - 3000 Па.

## Электроснабжение.

Минимально требуемая трансформаторная мощность в проектируемых жилищно-коммунальных зонах населенных пунктов Маллученского сельского поселения, в том числе:

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития сельского поселения проектом предполагается:

Существующие ТП используются и в дальнейшем.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10кВ, в том числе фидерных ВЛ-10кВ, а также существующих ТП определяется владельцем сетей.

## Сети связи.

Генеральным планом на расчётный срок (2029 г.) предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

При коэффициенте семейности 3 норма составит 300 телефонных аппаратов на 1000 жителей.

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом промышленно-административного сектора составит 390 телефонов на 1000 жителей. На основании технических рекомендаций сохранены трассы прокладки кабеля в старых районах и предусмотрено строительство новых в районах перспективной застройки.

Предусматривается увеличение ёмкости существующей АТС до вышеуказанных величин.

Схема телефонизации поселка должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

- открытие удалённых цифровых абонентских модулей;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Будет продолжать развиваться в поселении и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории населенного пункта, и прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание

В населенных пунктах: доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания.

Телевизионное вещание

В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех районах нового строительства.

## Инженерная подготовка территории.

В настоящее время благоустройство, в части инженерной подготовки территории проводилось хаотично, под отдельные участки строительства.

Вопросы по инженерной подготовки решились только по вертикальной планировке территории, организации поверхностного стока – прикладка ливнестоков и дренажу в жилых кварталах и на промплощадках.

Общее положение по благоустройству и защите территорий, в целом, неудовлетворительное.

#### Зеленые насаждения.

Совокупность всех озелененных территорий разного назначения и вида, расположенных в пределах черты населенных пунктов, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, составляет зеленый фонд поселения. Задача сохранения зеленых насаждений и развития зеленого хозяйства является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления, так как зеленые насаждения играют важную роль в улучшении экологической обстановки на хуторах: они очищают воздух, снижают шум, создают комфортный микроклимат, являются важнейшим элементом ландшафтного комплекса поселка.

Основными лесообразующими породами являются: тополь, ветла, вяз мелколистный, ясень зеленый, клен ясенелистный. В подлеске скумпия, акация желтая, шиповник.

## Мероприятия по санитарной очистке территории:

Проектом генерального плана Маллученского сельского поселения по части санитарной очистки территории предлагаются следующие мероприятия:

1. Рекультивация территории существующих несанкционированных свалок ТБО.

2. Осуществлять регулярный контроль  за состоянием полигона, параметрами его влияния на окружающую среду.

3. Использовать на полигоне прессовальную технику и захоронение отходов с уплотнением.

4. Предусмотреть строительство в пределах территории полигона ТБО специально оборудованной биотермической ямы для захоронения трупов животных и биологических отходов. Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным 04.12.1995 г., уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается (п.1.7). Концентрация объектов по утилизации и захоронению отходов на одной площадке обусловлена, как экономической, так и экологической целесообразностью.

5. Разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования Малолученское сельское поселение. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация.

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры на площадки временного хранения ТБО.

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6. Вывоз ТБО с площадок временного хранения осуществлять специализированной техникой на полигон ТБО.

7. На перспективу - разместить на полигоне ТБО мусоросжигательной (мусороперерабатывающей) установки для отдельных видов отходов.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством. Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

И о Главы Малолученского

сельского поселения 	Л.В.Понятова